Medições DWG × Mapa de Quantidades

Guia de instalação e utilização

Medições automáticas a partir de desenhos DWG/DXF, comparação com o mapa de quantidades, verificação de pé-direito e vãos, compatibilização entre especialidades e registo de projetistas.

Versão 1.0 · Outubro 2026

Repositório: pgcconstrucoeslda/Pedro · ramo claude/medicoes-dwg-mq

Índice

(No Word: clique com o botão direito no índice → Atualizar campo, para mostrar os números de página.)

# 1. Para que serve

A aplicação lê os desenhos de um projeto e ajuda a verificar o mapa de quantidades (MQ) e a compatibilidade entre especialidades. Cada valor medido fica ligado à entidade do desenho que o originou (handle), para poder ser confirmado no AutoCAD.

- Medições automáticas: áreas e perímetros de compartimentos, comprimentos por layer, contagem de blocos, paredes × pé-direito − vãos.

- Comparação com o MQ: desvio de cada artigo com semáforo (OK ≤ 3 % · ALERTA ≤ 10 % · CRÍTICO > 10 %).

- Pé-direito: lido das cotas dos cortes, por piso.

- Vãos: detetados em planta, associados ao mapa de vãos do MQ e deduzidos às paredes.

- Integridade e compatibilização: xrefs em falta, base de arquitetura usada pelas outras especialidades, cotas, compartimentos e vãos do MQ inexistentes no desenho.

- Registo de projetistas: aprende os layers e blocos de cada gabinete e melhora as sugestões nos projetos seguintes.

- Relatórios: Excel (medições rastreáveis) e Word (incompatibilidades e pedidos de esclarecimento).

## Duas formas de utilizar

|  | A · Com o Claude (sessão Claude Code) | B · No seu PC (Windows) |
| --- | --- | --- |
| Instalação | Nenhuma | Uma vez (≈ 15 min) – capítulo 2 |
| Como se usa | Anexa os ficheiros e pede a análise; recebe os relatórios | Abre a aplicação no browser e segue os separadores |
| Ajustes | Pede-os por escrito (ex.: «exclui a garagem da regra R010») | Edita diretamente as tabelas (regras, vãos, pé-direito) |
| Registo de projetistas | Não fica guardado entre sessões: anexe o ficheiro JSON | Fica guardado no PC (pasta perfis) |
| Melhor para | Projetos novos/atípicos, melhorias à aplicação | Uso diário e repetido |

# 2. Instalação no PC (Windows)

Faz-se uma única vez. É preciso ligação à internet.

## 2.1 Programas necessários

- Python 3.10 ou superior – em python.org/downloads. Na primeira janela do instalador marque «Add python.exe to PATH» e clique em Install Now.

- ODA File Converter (gratuito) – em opendesign.com → Guest files → ODA File Converter, versão Windows. É o que permite ler ficheiros DWG. Sem ele, só se podem carregar ficheiros DXF.

## 2.2 Descarregar a aplicação

- No GitHub, abra o repositório pgcconstrucoeslda/Pedro.

- Mude para o ramo claude/medicoes-dwg-mq (botão com o nome do ramo, ao lado de «Code»).

- Clique em Code → Download ZIP.

- Descompacte para uma pasta simples, por exemplo C:\Medicoes (evite pastas sincronizadas com OneDrive).

## 2.3 Instalar

- Na pasta da aplicação, faça duplo clique em instalar.bat.

- Se o Windows mostrar «O Windows protegeu o computador», clique em Mais informações → Executar mesmo assim.

- Aguarde: o instalador verifica o Python, instala as bibliotecas (alguns minutos), procura o ODA File Converter e cria o atalho «Medições DWG x MQ» no ambiente de trabalho.

- No fim deve ver «Instalação concluída». Prima uma tecla para fechar.

Nota: Se o instalador abrir a página do Python ou do ODA, é porque esse programa não foi encontrado: instale-o e volte a executar o instalar.bat.

Dica: Se executar o instalar.bat fora da pasta da aplicação (por exemplo, a partir das Transferências), ele descarrega a aplicação do GitHub para C:\Users\<utilizador>\Medicoes e continua a instalação a partir daí. Nesse caso, pode saltar o passo 2.2.

## 2.4 Abrir a aplicação

- Duplo clique no atalho Medições DWG x MQ (ou em iniciar.bat).

- Abre uma janela preta (não a feche – é o «motor» da aplicação) e o browser em http://localhost:8501.

- Para terminar, feche o browser e a janela preta.

Figura 1 – Ecrã inicial: carregamento dos desenhos e do MQ na barra lateral

# 3. Preparar os ficheiros de um projeto

A qualidade das medições depende dos ficheiros recebidos. Antes de começar, confirme:

| Verificar | Porquê |
| --- | --- |
| Todos os DWG de todas as especialidades (arquitetura, estruturas, redes…) | Permite a compatibilização entre especialidades |
| As referências externas (xrefs), de preferência num eTransmit do projetista | Sem elas os desenhos só têm a legenda e não são medíveis |
| O mapa de quantidades em Excel original (xls/xlsx), não em PDF | O MQ é lido automaticamente |
| Plantas com etiquetas de área (ex.: «12.50m²») e contornos fechados | Medição de compartimentos |
| Cortes com cotas de nível e cotas verticais | Leitura do pé-direito |

Dica: Coloque todos os ficheiros do projeto numa pasta. Na aplicação pode selecioná-los todos de uma vez (Ctrl+A na janela de escolha de ficheiros).

# 4. Utilização passo a passo

A aplicação está organizada em separadores, por ordem. Cada etapa tem algo a validar antes de passar à seguinte – é isso que garante a rastreabilidade dos resultados.

## 4.1 Carregar o projeto (barra lateral)

- Desenhos do projeto: selecione todos os DWG/DXF, incluindo as xrefs.

- Mapa de quantidades: selecione o Excel do MQ.

- Aguarde a análise (≈ 1 minuto por projeto de moradia). A barra de progresso indica o desenho em curso.

- Desenho de medição: a aplicação escolhe a arquitetura com mais compartimentos; pode mudar.

## 4.2 Parâmetros

| Parâmetro | Para que serve | Valor habitual |
| --- | --- | --- |
| Pé-direito por defeito | Usado só quando não é possível lê-lo nos cortes | 2,50 m |
| Usar pé-direito lido dos cortes | Usa o pé-direito de cada piso nas paredes | Ligado |
| Deduzir vãos às áreas de paredes | Desconta portas e janelas detetadas | Ligado |
| Altura de portas / janelas por defeito | Para vãos sem correspondência no mapa de vãos do MQ | 2,10 m |
| Tolerâncias OK / ALERTA | Limites do semáforo | 3 % / 10 % |
| Layers a ignorar | Acelera desenhos com vegetação/topografia (ex.: veget¦arvore) | vazio |
| Importar registo de projetistas | Junta perfis de outro PC ou de uma sessão com o Claude | — |

Figura 2 – Parâmetros (barra lateral)

## 4.3 Separador 0 · Projeto

Visão geral: peças analisadas (especialidade, título, data, autores, projetista, xrefs em falta) e lista de integridade e incompatibilidades, por gravidade.

- Validar: as peças estão todas lá? Há xrefs em falta (gravidade Alta)? A base de arquitetura das outras especialidades coincide com a arquitetura?

- Projetistas: veja o perfil associado a cada desenho; pode dar-lhe nome e «ensinar» blocos (capítulo 6).

Figura 3 – Separador Projeto

## 4.4 Separador 1 · Desenho

Dados do desenho de medição: entidades, folhas detetadas, unidade, xrefs, layers e blocos.

- Validar a unidade (m, cm, mm). O cabeçalho do DWG é muitas vezes incoerente; a aplicação avisa e usa a dimensão do desenho.

- Validar o nível de cada folha (Piso 1, Piso 2, R/C…): pode corrigir nome e nível diretamente na tabela.

Figura 4 – Separador Desenho

## 4.5 Separador 2 · Compartimentos

Cada etiqueta de área (ex.: «12.50m²») e o contorno que a contém. A coluna desvio_% compara as duas áreas.

- Validar: desvios superiores a 5 % (a vermelho) indicam etiqueta desatualizada ou contorno errado – a confirmar com o projetista.

Figura 5 – Separador Compartimentos

## 4.6 Separador 3 · Níveis e vãos

Pé-direito por piso (com o método e a cota que o comprova) e tabela de vãos detetados (largura medida, altura do MQ ou por defeito, código Ve do MQ).

- Validar o pé-direito; pode corrigi-lo na tabela.

- Rever os vãos: apague linhas de falsos vãos e corrija alturas. As alterações entram na comparação.

Figura 6 – Separador Níveis e vãos

## 4.7 Separador 4 · Mapa de Quantidades

Itens lidos do MQ (artigo, local, quantidade, unidade, linha do Excel), verificações formais (duplicados, itens sem unidade, numeração) e o mapa de vãos extraído das descrições.

Figura 7 – Separador Mapa de Quantidades

## 4.8 Separador 5 · Regras

Cada regra liga um artigo do MQ a uma medição no desenho. São sugeridas automaticamente (afinadas pelo perfil do projetista) e podem ser editadas.

| Coluna | Significado |
| --- | --- |
| item_mq | Artigo do MQ (ex.: 7.1.4¦I.S. Serviço) |
| fonte | Tipo de medição (área de compartimentos, comprimento de layer, contagem de blocos, paredes…) |
| folhas / layers / filtro / excluir | Onde e o que medir (texto ou expressões, ex.: rodap¦skirt) |
| fator | Multiplicador; «PD» = pé-direito do piso (paredes – desconta vãos) |
| grupo | Vários artigos comparados com uma única medição (ex.: portas normais + corta-fogo) |
| confianca | alta / média / baixa – reveja sempre as de confiança baixa |

Dica: Exporte as regras para Excel quando as afinar: pode importá-las num projeto semelhante do mesmo gabinete.

Figura 8 – Separador Regras

## 4.9 Separador 6 · Comparação

Quantidade do MQ vs quantidade medida, desvio e estado. Selecione um artigo em «Rastreabilidade» para ver as entidades medidas e as deduções de vãos.

Figura 9 – Separador Comparação

## 4.10 Separador 7 · Relatórios

| Botão | Conteúdo | Destinatário |
| --- | --- | --- |
| Relatório Excel | Comparação com fórmulas, detalhe das medições (handles), problemas, peças, níveis, vãos, compartimentos, projetistas | Uso interno / orçamento |
| Relatório Word | Integridade, compatibilização, desvios fiáveis, ressalvas para o orçamento, pedidos de esclarecimento numerados | Projetistas / dono de obra |
| Registo de projetistas (JSON) | Perfis aprendidos | Cópia de segurança / levar para outra sessão |

Figura 10 – Separador Relatórios

# 5. Interpretar os resultados

## Estados da comparação

| Estado | Significado | O que fazer |
| --- | --- | --- |
| OK | Desvio ≤ tolerância OK | Nada |
| ALERTA | Desvio entre as duas tolerâncias | Confirmar critério de medição |
| CRÍTICO | Desvio > tolerância ALERTA | Ver rastreabilidade; se a regra estiver certa, pedir esclarecimento |
| NÃO MEDIDO | A regra não encontrou nada no desenho | Rever a regra (bloco/layer com outro nome?) |
| SEM REGRA | Artigo sem ligação ao desenho | Criar regra, se for mensurável |
| N/A | Artigos «vg» (valor global) | — |

## Gravidade das incompatibilidades

| Gravidade | Exemplos |
| --- | --- |
| Alta | Xrefs em falta; desenhos sem geometria |
| Média | Etiqueta de área ≠ contorno; compartimento/vão do MQ inexistente no desenho |
| Baixa | Cotas de pavimento ligeiramente diferentes; vão sem artigo no MQ |
| Info / OK | Informação; verificação sem problemas |

Nota: O relatório Word só lista desvios de regras de confiança alta ou média. As de confiança baixa (estimativas) ficam apenas no Excel, para não enviar ao projetista conclusões pouco seguras.

## Localizar uma entidade no AutoCAD

Copie o handle do relatório (ex.: 3DF1B) e, na linha de comandos do AutoCAD, escreva: (command "_.SELECT" (handent "3DF1B") "") ; depois ZOOM → Object.

# 6. Registo de projetistas

Cada desenho é associado a um perfil pela sua «assinatura»: blocos da legenda, prefixos dos layers, padrão do nome dos ficheiros e metadados do MQ. O perfil guarda as especialidades, os autores e os layers/blocos usados para cada papel (paredes, vãos, rodapés, sanitas, portas…).

- Dar nome a um perfil: separador Projeto → «Dar nome a um perfil», quando souber qual é o gabinete.

- Ensinar um bloco: separador Projeto → «Ensinar um bloco» (ex.: A$C0BD9282B = lavatório). Clique depois em «Sugerir regras automaticamente».

- Cópia de segurança: o registo fica em C:\Medicoes\perfis\projetistas.json. Copie-o periodicamente.

- Levar para outro PC ou para uma sessão com o Claude: separador Relatórios → «Registo de projetistas (JSON)»; no destino, barra lateral → Parâmetros → «Importar registo de projetistas».

# 7. Utilizar com o Claude (opção A)

- Abra uma sessão no Claude Code ligada ao repositório pgcconstrucoeslda/Pedro.

- Anexe: os DWG, as xrefs, o MQ e (se tiver) o projetistas.json.

- Escreva o pedido, por exemplo:

«Analisa este projeto com a aplicação de medições (ramo claude/medicoes-dwg-mq), usa o registo de projetistas anexado e gera os relatórios Excel e Word.»

- Reveja os relatórios e peça ajustes por escrito (ex.: «exclui a garagem e os anexos da regra do pavimento flutuante»).

- No fim, peça o projetistas.json atualizado e importe-o no PC.

# 8. Atualizar a aplicação

- Descarregue de novo o ZIP do ramo claude/medicoes-dwg-mq (capítulo 2.2).

- Descompacte por cima da pasta atual (C:\Medicoes). A pasta perfis não é substituída.

- Execute de novo o instalar.bat (atualiza as bibliotecas).

# 9. Limitações e boas práticas

- Só se mede o que está desenhado de forma mensurável: contornos fechados, tramas, blocos, etiquetas.

- Desenhos que dependem de xrefs não entregues não podem ser medidos nem compatibilizados – registe a ressalva no orçamento.

- Paredes estimadas a partir das tramas são aproximadas (confiança baixa).

- A deteção de vãos depende dos layers de portas/janelas; reveja sempre a tabela de vãos.

- Todas as medidas devem ser confirmadas em obra; os relatórios são um apoio à verificação, não substituem a análise do engenheiro.

# 10. Resolução de problemas

| Problema | Solução |
| --- | --- |
| «Python não encontrado» no instalar.bat | Instale o Python marcando «Add python.exe to PATH»; volte a executar o instalar.bat |
| «Conversor DWG: não instalado» na aplicação | Instale o ODA File Converter; ou exporte DXF no AutoCAD (Guardar como → DXF) |
| O browser não abre | Abra manualmente http://localhost:8501 (com a janela preta aberta) |
| Análise muito lenta | Use «Layers a ignorar» para vegetação/topografia (ex.: veget¦arvore¦topo) |
| Unidade errada (áreas 1 000 000× maiores) | Separador Desenho: confirme o aviso de unidade; reabra com a unidade correta |
| Muitos itens NÃO MEDIDO | Blocos/layers com nomes diferentes: veja os nomes no separador Desenho e ajuste as regras ou ensine os blocos ao perfil |
| Erro durante a instalação | Verifique a internet; tire uma fotografia da janela e envie-a numa sessão com o Claude |